# プロダクト仕様書

## 1. プロダクトコンセプト

### コアコンセプト：職種選択の自由

「機械、意思、重ねて」

ロボットで行う職種には、基本的に選択肢の不自由があってはならない。人の意思と機械の技術が重なることで、接客から作業支援、クリエイティブ、専門業務まで、働く人のスキルと意思に合わせた多様な働き方を実現する。

職種対応の範囲： - 接客・受付（ホテル、施設、観光案内） - 作業支援（カフェ、飲食、軽作業） - クリエイティブ（デザイン、編集、ライティング） - 専門業務（プログラミング、翻訳、コンサルティング） - 教育（オンライン講師、学習サポート） - 製造業支援（検品、組立て補助）

### 製造戦略：オープンソース × 3Dプリンター

#### 基本方針

「重労働でない限り、オープンソースベースの3Dプリンター製ロボットを自社チューニング」

メリット:
✓ 製造コスト70-80%削減
✓ カスタマイズの自由度が高い
✓ 迅速な改良・プロトタイピング
✓ パーツの即時製造・修理が可能
✓ 在庫リスク軽減（必要な時に製造）
✓ 地産地消モデルが可能
✓ オープンソースコミュニティの活用

#### 活用するオープンソースプロジェクト

| プロジェクト | 特徴 | 活用部分 |
| --- | --- | --- |
| InMoov | 等身大ヒューマノイド、3Dプリント可能 | Type Aの本体フレーム |
| Poppy Project | モジュラー式、教育向け | モジュール設計参考 |
| Niryo One/Ned | 6軸ロボットアーム、オープンソース | Type Bのアーム部分 |
| Open Manipulator | ROS対応アーム | ソフトウェア連携 |
| OpenCV AI Kit | AIカメラ | 物体認識・ナビゲーション |

#### 製造方式の使い分け

| 用途 | 製造方式 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 接客・受付（軽負荷） | 3Dプリンター製 | コスト最小化 |
| カフェ・軽作業（2kg以下） | 3Dプリンター + 既製アーム | コストと機能のバランス |
| 重量物運搬（5kg以上） | 金属製・既製品ベース | 安全性・耐久性確保 |
| 製造業支援 | 産業用ロボット改造 | 精度・耐久性必須 |

### OriHimeとの差別化ポイント

| 比較項目 | OriHime | 本プロダクト |
| --- | --- | --- |
| 対応職種 | 接客・受付に限定 | 接客から専門業務まで幅広く対応 |
| 製造方式 | 専用金型・工場製造 | オープンソース3Dプリンター製 |
| 製造コスト | 高（専用設計） | 低（70-80%削減） |
| 汎用性 | 会話・プレゼンス中心 | 作業支援機能統合 |
| モジュール性 | 固定デザイン | 業務別カスタマイズ可能 |
| 作業機能 | なし | ロボットアーム搭載可能 |
| AI支援 | 限定的 | 自律機能・操作補助 |
| 操作IF | タブレット中心 | 多様な入力デバイス対応 |
| プラットフォーム | ロボット販売中心 | 人材マッチング統合 |
| 価格帯 | 50-200万円 | 30-150万円（大幅コスト削減） |
| 修理・カスタマイズ | メーカー依存 | 自社で即時対応可能 |

重要： Covarmailleの最大の差別化は「職種選択の自由」。
接客業務だけでなく、デザイナー、プログラマー、ライターなど、
働く人のスキルと意思に合わせた多様な職種での働き方を可能にします。

## 2. ハードウェア仕様

### Type A: 接客・受付特化型（3Dプリンター製）

#### 製造方式

ベースプロジェクト: InMoov（カスタマイズ版）
素材: PLA/PETG樹脂
製造方式: FDM 3Dプリンター
製造時間: 約50-80時間/台（パーツ合計）
材料費: 2-3万円

#### 基本スペック

サイズ: 
- 高さ: 120-150cm（可変）
- 幅: 40cm
- 奥行: 40cm
- 重量: 8-12kg（3Dプリンター製で軽量化）

ディスプレイ:
- 顔表示用タッチスクリーン: 10-12インチ
- 解像度: 1920×1080以上
- 情報表示用サブディスプレイ: 7インチ

移動機能:
- 自律移動: LiDAR + カメラベース
- 最高速度: 1.5m/s
- 連続稼働時間: 8-10時間
- 充電時間: 2-3時間

#### 通信機能

カメラ:
- メインカメラ: 4K 60fps
- 広角カメラ: 180度視野
- 深度カメラ: ToF方式

マイク:
- 指向性マイクアレイ（4個）
- ノイズキャンセリング機能
- エコーキャンセリング

スピーカー:
- ステレオスピーカー
- 360度音声出力

通信:
- 5G対応
- Wi-Fi 6対応
- Bluetooth 5.0
- 有線LAN（バックアップ）

#### インタラクション機能

ジェスチャー:
- 頭部: 3軸（うなずき、首振り、傾け）
- 腕: 簡易的な挙手・指差しジェスチャー

表情表現:
- ディスプレイ上でのアニメーション表情
- 音声に合わせた口の動き
- 感情表現（喜び、悲しみ等）

センサー:
- 人感センサー
- 障害物検知センサー
- 転倒防止センサー

### Type B: カフェ・軽作業支援型（3Dプリンター製 + 既製アーム）

#### 製造方式

本体: 3Dプリンター製（InMoovベース）
アーム: Niryo Ned2/One（オープンソース）または既製品
ハイブリッド製造: 耐久性必要部分のみ既製品
製造時間: 約80-120時間/台
材料費: 5-8万円

#### 基本スペック

サイズ:
- 高さ: 130-160cm（可変）
- 幅: 50cm
- 奥行: 50cm
- 重量: 15-20kg（アーム含む）

ロボットアーム:
- 自由度: 6軸
- 可搬重量: 2-3kg
- リーチ: 60cm
- 精度: ±1mm

#### 作業機能

グリッパー:
- 電動グリッパー
- 把持力: 調整可能（10-100N）
- 交換可能（トレイホルダー等）

トレイ運搬:
- トレイサイズ: 40cm × 30cm
- 耐荷重: 3kg
- 安定化機構付き

作業範囲:
- テーブル高さ対応: 60-100cm
- 棚への配置: 50-180cm

#### その他機能

- Type Aの通信機能全て搭載
- 作業エリア用補助カメラ（ハンドカメラ）
- 力覚フィードバック（オプション）

### Type C: オールインワン型

Type A + Type B の全機能統合 - モジュール交換により用途切替可能 - 統合制御システム - より高度なAI機能

## 3. ソフトウェア仕様

### 操作システム（オペレーター側）

#### プラットフォーム

対応OS:
- Windows 10/11
- macOS 12以降
- iPad OS（タブレット版）

ブラウザ版:
- Chrome, Firefox, Safari最新版
- WebRTC ベース

#### 操作インターフェース

標準操作:
- キーボード + マウス
- ゲームコントローラー（Xbox/PS対応）
- タッチスクリーン

障がい対応:
- 視線入力デバイス対応（Tobii等）
- 音声コマンド
- スイッチインターフェース
- カスタムボタン配置

UIカスタマイズ:
- ボタンサイズ調整
- コントラスト調整
- 音声ガイド

#### 操作画面構成

メインビュー:
- ロボット視点映像（メインカメラ）
- 周囲360度ビュー
- 作業用ハンドカメラ（Type B）

サブビュー:
- ミニマップ
- バッテリー・通信状況
- チャット・メモ機能
- タスクリスト

コントロール:
- 移動コントロール
- ジェスチャーボタン
- 音声ミュート/音量調整
- 緊急停止ボタン

### AIアシスト機能

#### 自律ナビゲーション

機能:
- 目的地設定での自動移動
- 障害物自動回避
- 人との衝突回避
- 最適経路計算

学習機能:
- 施設レイアウト学習
- よく使う経路の記憶
- 混雑時間帯の学習

#### 操作補助

移動アシスト:
- 壁・障害物との距離保持
- まっすぐ進むアシスト
- 段差検知・警告

作業アシスト（Type B）:
- グリップ力自動調整
- 物体認識（カップ、トレイ等）
- 衝突防止
- 把持位置提案

#### 音声・対話支援

音声認識:
- リアルタイム文字起こし
- 定型質問の自動応答（オプション）
- 多言語対応

対話支援:
- よくある質問のサジェスト
- 応答テンプレート
- チャットボット連携

### マッチングプラットフォーム

#### 機能一覧

ユーザー登録:
- プロフィール管理
- スキル・資格登録
- 希望条件設定
- 稼働可能時間登録

企業向け:
- 求人登録
- 必要スキル定義
- シフト管理
- 勤怠管理

マッチング:
- スキル・条件マッチング
- AIレコメンド
- 評価・レビュー機能
- メッセージング機能

#### 管理機能

稼働管理:
- シフト作成
- 勤怠記録
- 作業ログ
- 休憩管理

報酬管理:
- 労働時間集計
- 報酬計算
- 請求書発行
- 振込処理

サポート:
- トラブルシューティング
- 遠隔サポート
- FAQ・マニュアル
- チャットサポート

## 4. 通信・セキュリティ

### 通信仕様

プロトコル:
- WebRTC（映像・音声）
- WebSocket（制御信号）
- HTTPS/REST API（データ通信）

遅延目標:
- 映像遅延: 100ms以下
- 操作遅延: 50ms以下

帯域要件:
- アップリンク: 5-10Mbps
- ダウンリンク: 10-20Mbps

### セキュリティ

通信:
- エンドツーエンド暗号化
- TLS 1.3
- VPN対応

認証:
- 多要素認証
- 生体認証対応（オプション）
- セッション管理

アクセス制御:
- ロールベースアクセス制御
- 操作ログ記録
- 異常アクセス検知

## 5. 運用・保守

### メンテナンス

日次:
- バッテリー充電
- 清掃（カメラ、センサー）

週次:
- 動作チェック
- ソフトウェア更新確認

月次:
- 総合点検
- 消耗品交換
- パフォーマンスレポート

### リモート監視

監視項目:
- 稼働状況
- バッテリー残量
- 通信品質
- エラーログ
- 位置情報

アラート:
- 異常検知時の通知
- メンテナンス時期通知
- バッテリー低下警告

### サポート体制

レベル1: チャットボット（24/7）
レベル2: オンラインサポート（平日9-18時）
レベル3: 遠隔操作支援（即時対応）
レベル4: 現地派遣（翌営業日）

## 6. 開発ロードマップ

### Phase 1: プロトタイプ（6ヶ月）

- 基本移動機能
- テレプレゼンス機能
- 基本操作UI
- 安全機能

### Phase 2: α版（+3ヶ月）

- AIアシスト基本機能
- 作業支援機能（Type B）
- マッチングプラットフォームα版
- パイロット実証

### Phase 3: β版（+3ヶ月）

- 全機能統合
- UI/UX改善
- セキュリティ強化
- 量産設計

### Phase 4: 正式版（+6ヶ月）

- 量産開始
- サポート体制確立
- 継続的改善サイクル

## 7. コスト試算（3Dプリンター製造活用）

### 製造コスト比較

| 項目 | 従来製造 | 3Dプリンター製 | 削減率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金型費用 | 500-1,000万円 | 0円 | 100% |
| パーツ製造 | 50-80万円 | 3-8万円 | 85-95% |
| 組立 | 10-20万円 | 5-10万円 | 50% |
| 合計 | 150-300万円 | 20-50万円 | 70-85% |

### Type A製造コスト

3Dプリンター製フレーム:
- 材料費（PLA/PETG）: 2-3万円
- 3Dプリンター稼働コスト: 0.5-1万円
- 組立工賃: 3-5万円

電子コンポーネント:
- ディスプレイ: 3-5万円
- カメラ・センサー: 3-5万円
- モーター・サーボ: 2-3万円
- 制御基板（Raspberry Pi等）: 1-2万円
- バッテリー: 2-3万円
- 移動ベース: 5-8万円

ソフトウェア:
- ライセンス費: 2-3万円
検査・調整: 2-3万円

合計: 25-40万円

販売価格: 50-80万円（粗利益率50-60%）

### Type B製造コスト

3Dプリンター製本体:
- 材料費: 5-8万円
- 3Dプリンター稼働: 1-2万円
- 組立工賃: 5-8万円

ロボットアーム（Niryo等）:
- オープンソース版: 20-30万円
- または既製品: 30-50万円

電子コンポーネント: 15-20万円
ソフトウェアライセンス: 3-5万円
検査・調整: 3-5万円

合計: 50-80万円

販売価格: 80-150万円（粗利益率40-50%）

### 3Dプリンター設備投資

必要設備:
- FDM 3Dプリンター（大型）: 30-50万円 × 3台
- 予備プリンター: 10-20万円 × 2台
- 後処理設備: 20万円
- 検査・計測機器: 30万円

初期投資: 200-300万円

製造能力: 月産10-15台

### メンテナンス優位性

3Dプリンター製のメリット:
✓ 破損パーツの即時製造（1-2日）
✓ パーツ在庫不要
✓ 現場でのカスタマイズ対応
✓ 修理コスト大幅削減
✓ 設計改良の即時反映

作成日: 2026年2月2日 バージョン: v1.0 ステータス: Draft